1、综述

1.1系统框架

1.2功能描述

DDU软件是驾驶员的显示单元，是HMI。用于控制和操作列车组的通信和CCTV系统。他主要包含五大块的功能：列车DVA报站功能，FN（设备的设置和诊断）功能，PEI报警联动功能，CCTV实时查看和录像回放功能，特殊和紧急信息播报功能。

DVA报站功能：包含选择线路和停车方式，手动和自动操作，PID和DI的数据显示方式。

FN包含：设备的故障诊断，故障日志记录，GPS系统显示，系统的设置（DDU亮度，一些设备的音量调节）。

PEI报警联动: PEI,PEID,PEIT报警，和司机室联动。

CCTV:实时查看在线视频，回放每个摄像头的存储视频。

特殊和紧急信息播报：特殊紧急信息的选择和确认。

1.3系统介绍

硬件环境：arm cortex a17

软件环境：linux

开发工具：QT，C++

2、软件设计框架图

2.1 软件框图

3、通讯协议

参考《澳洲昆士兰项目软件设计任务书》

4、GUI图

4.1：未激活的DDU操作

4.1.1：未激活主界面

图4-1是未激活状态的初始默认主界面。

图4-1

4.1.2：CCTV实时观看模式

本系统能够对启用的CCTV摄像机进行实时观看访问。在通信和CCTV系统初始化之后，RTC可以随时通过DDU触摸屏选择CCTV观看模式。

- 输入CCTV实时接入码

- 点击”CCTV”按钮,进入图4-2的密码输入界面。

- 输入密码5678，”Enter”会变成可用状态，点击”Enter”按钮，进入图4-3的 CCTV观看模式。

图 4-2

- 观看实时CCTV

图4-3

- 默认轮询显示每个摄像机。

- “Previous Camera” ,” Next Camera”,分别用来选择上一个和下一个摄像机。

- 摄像机的选择

- 点击图4-3的”Select Camara” ,  进入摄像机的显示设置界面，图4-4。

图4-4

- “Scan”用来标识和选择轮询, “Quad View”用来显示车厢四视图模式，前提是需要预先选择任意一个车厢的摄像机。激活状态 用  “DMA Active” 或者 “DMB Active” 来标识。

支持最多四车连挂显示。

- 点击图4-5 上标识的任意一个摄像机

图 4-5

- 点击”Enter”,进行单个摄像机的选择显示,如图4-6

图4-6

- 摄像机四视图的选择，任意选一个摄像机，如图4-7，点击Quad View会进入摄像头所在车厢的四分屏显示,如图4-8.

图4-7

图4-8

- CCTV观看模式的任意一个”Exit”按钮都能退出回到未激活主界面

4.1.3：CCTV录像回放模式

当车辆中的所有驾驶室都处于非活动状态时，授权人员应能够轻松访问和查看已记录在NVR上的视频数据。

- 输入CCTV回放接入码

- 点击”CCTV”按钮,进入图4-9的密码输入界面。

- 输入密码5436，点击”Enter”按钮，进入CCTV回放界面，如图4-10

图4-9

- 观看回放CCTV录像

图4-10

- 可以对录像进行以下回放操作

- Stop

- Play

- Rewind

- Fast Forward

- Fast Rewind

- 回放摄像机的选择

- 点击图4-10的”select camera” 进入摄像机的选择界面，图4-11

图4-11

- 点击图4-11的”Enter”按钮，进入回放界面，图4-12。

图4-12

- CCTV观看模式的任意一个”Exit”按钮都能退出回到未激活主界面

4.1.4：FN (Settings/Diagnostics)

a. FN主界面

1) 点击任意界面的”Fn”按钮，进入FN主界面，图4-13。

图4-13

- 可以对上图的Screen Brightness，Handset volume,Cab Speaker Volume,进行0-100%的调节。

- Brightness的调节范围是12-240。

- Handset和Speaker的音量范围是0-20

- 以上参数可以通过图4-13下方按钮或者上方的滑动条直接拖动调节，启用或停用驾驶室时会恢复成默认值。

b. I/O 调节

记录诊断信息：连接到系统设备（PID，DI，DDU，NVR，HDD，摄像机，无线设备/服务等）的任何故障，Input/output 输入/输出，GPS，Speed, 联挂车辆之间的通讯中断, 以存储最近的2000个故障.

- 点击FN主界面的”I/O”按钮,进入I/O界面，图4-14。

图4-14

- 点击exit  回到FN主界面。

c. Status and Versions

显示列车的各个设备的状态和版本

- 点击Status and Versions 进入状态和版本控制界面,图4-15

图4-15

- 点击图4-15的”Exit”回到FN主界面

d.在FN主界面 点击”Exit” 按钮会进入主界面。

4.1.5：Special/Emergency

特殊消息和紧急消息应通过按下DDU上的”Special/Emergency”按钮来激活。系统通电后，此功能应始终在所有驾驶室中可用.

a. Special Message Selection

1) 点击DDU上的”Special/Emergency”按钮 进入图4-16，

2) ”Up” ，”Down”可以上下选择，支持直接点击列表选择， “more”上下翻页，”Play”播放，”Stop”停止播放，“Exit”回到主界面。

图4-16

b. Emergency Message Selection

1) 点击图4-16的”Emergency”，进入Emergency Message Selection Screen，如图4-17. “Select”选择紧急信息，”Cancel”回到上一级界面

图4-17

2)点击图4-17的 “Select”，进入Confirmation界面，图4-18，”Confirm”确认选择，并播放，”Change”改变选择,”Cancel”回到上一级界面。

图4-18

4.2：激活的DDU操作

4.2.1：激活主界面

图4-19是激活状态的初始默认主界面。

图4-19

4.2.2：Passenger Emergency Intercom (PEI)

提供该系统是为了允许乘客与RTC之间进行通信，仅当编组中有活动驾驶室时，PEI系统才能活动。

- PEI 报警

- 没有报警，点击”PEI”,显示如图4-20

图4-20

- 有报警，DDU上的”PEI”处于红色闪烁状态。点击”PEI”,进入接听界面。

如图4-21.先进先出的方式显示多个报警信息。

图4-21

- PEI队列有四种状态，分别是New,Waiting,Hold,Active.

New:  PEI call not acknowledged

Waiting:  PEI call not acknowledged

Hold:  Acknowledged PEI placed on hold

Active :  PEI call acknowledged in other cab

- 可以通过”Up” ,”Down”,进行选择， “Select”进行选中， “Hold”进行搁置。”Reset”和”Reset ALL”,进行单个取消和所有取消，移除列表。

- Active PEI Call showing CCTV

- 通过通过”Up” ,”Down”,选择好想要接听的报警信息，点击图4-21的”Select”按钮，回切换到对应的摄像机画面，如图4-22

图4-22

- 点击图4-22的”Hold”按钮,重新回到PEI主界面，如图4-23，原先的状态变成Hold.

图4-23

重新选择想要接听的PEI ，点击图4-23的”Select”显示如图4-24

图4-24

4.2.3：Passenger Information System (PIS).

PIS向乘客提供有关其旅程的信息。

- PIS 主界面

图4-25

- 自动关联线路

- 点击图4-25的键盘，输入车次号，和日期自动关联数据库，显示如下：

图4-26

- 图4-26 的Enter  ，进入站点选择界面，如图4-27：

图4-27

- 点击图4-27的 “Select”按钮  ，选择好起点站，根据GPS信息，会关联到最近的站点，如图4-28：

图4-28

- 图4-28的”play” 和 “stop”按钮进行语言的播放和停止。

- 手动选择线路

- 点击图4-25的键盘,输入车次号，显示如图4-29：

图4-29

- 点击图4-29右侧的 “Manual”，进入线路选择界面，如图4-30：

图4-30

- 通过图4-30的”UP”和”DOWN”可以上下选择线路，或者直接点击界面列表，可以选择想要显示的线路，选好后点击 “Select”按钮，进入停车点选择界面，图4-31.

图4-31

- 选好停车信息后，后点图4-31的 “Select”按钮，进入站点选择界面，图4-32

图4-32

- 如果有GPS信息，会自动显示最近站点信息，如图4-33

图4-33

- 可以通过图4-33的”play” 和 “stop” 来进行语言的播放和停止。

- 线路重置

- 在所有pis界面通过”Reset”按钮可以重置线路，重置后，回到PIS主界面。

在激活状态，所有其他按钮对应回到的系统主界面都是PIS界面。

5、重要数据定义或数据库定义

5.1 线路信息

| 名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| line_list | QList<SLine_NGR> | 可变 | 线路信息 |
| line_rs_list | QList<SLine_RS> | 可变 | RScode信息 |
| line_trainnum_list | QList<STrain_num> | 可变 | 所以日期 RScode 和xls 表 |
| spe_msg_list | QList<SSPe_em_msg> | 可变 | Spe信息 |
| em_msg_list | QList<SSPe_em_msg> | 可变 | Eme 信息 |
| line_pis_list | QList<SSLine_pis> | 可变 | 所选线路的子表 |
| m_pecu_list | QList<SS_pid> | 可变 | PEI报警数据 |

5.2回放元数据结构

| 名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head_string | String | 12 | 固定为“KATSMETADATA” |
| train_id | String | 8 | 列车ID |
| car_cam_name | String | 8 | 摄像机名称 |
| time | String | 32 | 系统时间 |
| gps_x | String | 8 | Gps x 坐标 |
| gps_y | String | 8 | Gps y 坐标 |
| gps_z | String | 8 | Gps z 坐标 |
| gps_speed | String | 8 | Gps 速度 |
| simu_train_speed | String | 8 | 列车速度 |
| train_no | String | 8 | 列车 number |
| door_status | uchar | 1 | 门状态 |

5.3 实时检索数据结构

| 名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| block_head_string | String | 12 | 固定为“FDTBLOCKHEAD” |
| year | Uchar | 1 | 年 |
| month | Uchar | 1 | 月 |
| day | Uchar | 1 | 日 |
| hour | Uchar | 1 | 时 |
| minute | Uchar | 1 | 分 |
| second | Uchar | 1 | 秒 |
| audio_enable | Uchar | 1 | PEI对讲是否激活 |
| video_file_offset | ulonglong | 1 | 文件偏移量 |

6、关键算法，技术特点

DDU界面严格按照昆士兰提供GUI信息，并符合司机联盟的要求。

6.1 日志管理

采用先进先出的方式管理错误日志文件，至少存储2000个事件和故障日志，内部存储介质使用FIFO原理覆盖。存储格式包含发生的时间和日期，发生位置（如果输入了火车编号，则为GPS坐标和最后一个车站）元数据的状态，例如开门信号，系统电源，系统看门狗，距离输入，GPS输入，PA和IC火车线路以及与故障有关的任何其他信息。设备在关机前能够保存故障存储。设备具有PIS诊断报告日志，以验证列车编号条目，显示的所有公告和文本以及列车行程中的触发点。

6.2 线路存储

采用动态规划算法，能动态规划数据长度，减少空间的使用，在系统启动时候，能自动读取列车提供的数据库xls文件，以特定的方式存储在内存中。

6.3 搜索线路

采用递归算法，快速的查找出输入的线路信息，以显示在DDU的PIS列表中。

6.4 CCTV视频显示

预先把所有视频监控连接在后台，缩小后停止显示，在只占有极小内存的情况下，能够做到秒级拉流，使摄像机画面能快速的显示出来。在不同摄像机切换的时候，能做到不明显切换的痕迹。